МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)»

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

№ 2

Дисциплина:

Основы облачных технологий на примере Yandex Cloud

Тема:

Сети и безопасность в облаке

Выполнил:

студент группы М8О-207СВ-25

Лохматов Н.И.

Проверил:

Ассистент Центра ТОП-ИТ

Ефимов Д.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель работы

Настроить изолированную приватную ВМ, доступ через бастион и NAT, ограничить права сервисного аккаунта и получить секрет из Lockbox.

2. Сеть и подсети

В каталоге mai-labs создана сеть lab2-network с двумя подсетями в зоне ru-central1-a: публичной 10.128.1.0/24 и приватной 10.128.2.0/24.

yc vpc network create --name lab2-network

yc vpc subnet create --name lab2-subnet-public --network-name lab2-network \

--zone ru-central1-a --range 10.128.1.0/24

yc vpc subnet create --name lab2-subnet-private --network-name lab2-network \

--zone ru-central1-a --range 10.128.2.0/24

Рисунок 1 — Публичная и приватная подсети.

Снимки подсетей и групп безопасности относятся к первому развёртыванию. Проверки ВМ повторены после пересоздания с теми же сетевыми параметрами; идентификаторы ресурсов изменились.

3. Группы безопасности

Публичная группа lab2-sg-public разрешает входящие TCP 22 и ICMP из 0.0.0.0/0. Исходящий трафик разрешён без ограничений.

Рисунок 2 — Правила публичной группы безопасности.

3.1. Приватная группа

Группа lab2-sg-private разрешает входящие TCP 22, TCP 80 и ICMP только из 10.128.1.0/24. SSH из 0.0.0.0/0 не разрешён. Исходящий трафик открыт для работы NAT.

Рисунок 3 — Правила приватной группы безопасности.

4. NAT и виртуальные машины

Создан NAT-шлюз lab2-nat-gateway. Таблица lab2-rt-private с маршрутом 0.0.0.0/0 через шлюз привязана к приватной подсети.

yc vpc gateway create --name lab2-nat-gateway

yc vpc route-table create --name lab2-rt-private --network-name lab2-network \

--route destination=0.0.0.0/0,gateway-id=enpkq13lm6rmt1qu98rv

yc vpc subnet update lab2-subnet-private --route-table-name lab2-rt-private

| Параметр | Бастион | Приватная ВМ |
| --- | --- | --- |
| Имя | lab2-bastion | lab2-private-vm |
| Внутренний IP | 10.128.1.10 | 10.128.2.10 |
| Публичный IP | 93.77.176.243 | Нет |
| Группа | lab2-sg-public | lab2-sg-private |

Обе ВМ прерываемые: Ubuntu 24.04 LTS, Intel Ice Lake, 2 vCPU с долей 20%, 1 ГБ RAM, HDD 10 ГБ. Открытый SSH-ключ передан через cloud-init; вход по паролю отключён.

Рисунок 4 — Две ВМ; внешний IP есть только у бастиона.

5. Проверка связности

Вход на приватную ВМ выполнен через бастион с SSH Agent Forwarding. Закрытый ключ на бастион не копировался.

Рисунок 5 — Цепочка SSH: компьютер → бастион → приватная ВМ.

5.1. Выход через NAT

С приватной ВМ выполнены ping ya.ru и curl ifconfig.me. Получены четыре ответа без потерь. Внешний адрес NAT — 178.154.236.103.

Рисунок 6 — Проверка выхода в интернет через NAT.

Прямое SSH-подключение к 10.128.2.10 с локального компьютера без бастиона при первом запуске завершилось по таймауту:

ssh: connect to host 10.128.2.10 port 22: Operation timed out

Exit code: 255

Приватная ВМ не имеет публичного IP, поэтому для доступа из интернета используется бастион.

5.2. Nginx на приватной ВМ

На приватной ВМ установлен и запущен Nginx:

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y nginx

sudo systemctl enable --now nginx

Запрос с бастиона к 10.128.2.10:80 вернул HTTP 200 и стандартную HTML-страницу Nginx.

Рисунок 7 — Ответ Nginx на запрос с бастиона.

6. Object Storage и IAM

Сервисный аккаунт lab2-storage-sa привязан к приватной ВМ командой yc compute instance update с параметром --service-account-id. Бакет создан пользовательской учётной записью. Роль storage.uploader назначена сервисному аккаунту только на этот бакет.

На приватной ВМ получен IAM-токен из метаданных по адресу 169.254.169.254. Файл загружен через S3 API с этим токеном; ответ — HTTP 200.

Рисунок 8 — Загрузка файла в Object Storage.

6.1. Проверка ограничения прав

Запрос списка ВМ через Compute API с тем же токеном вернул HTTP 403, код 7 — PERMISSION_DENIED.

Рисунок 9 — Отказ в доступе к Compute API.

7. Lockbox

Создан секрет lab2-db-credentials с тремя учебными значениями. Сервисному аккаунту выдана роль lockbox.payloadViewer только на этот секрет.

yc lockbox secret add-access-binding --name lab2-db-credentials \

--role lockbox.payloadViewer --subject serviceAccount:ajeho39uj3frdp41vb7n

С приватной ВМ выполнен запрос к Lockbox API с IAM-токеном из метаданных. Получены все три пары ключ–значение.

Рисунок 10 — Получение секрета через Lockbox API.

7.1. Работа с учётными данными

Токен из метаданных не требует хранить статический ключ в файле. При компрометации ВМ злоумышленник сможет получить токен с её правами, поэтому доступ ограничен одним бакетом и одним секретом.

Agent Forwarding позволяет не копировать закрытый ключ на бастион. При этом бастион должен быть доверенным: пока соединение открыто, он может обращаться к SSH-агенту.

8. Очистка ресурсов

Удалены объект и бакет, обе ВМ с загрузочными дисками, секрет и сервисный аккаунт. Затем снята привязка таблицы маршрутов и удалены таблица, NAT-шлюз, группы безопасности, подсети и сеть ЛР 2.

В каталоге оставлены ресурсы ЛР 1: остановленная ВМ mai-cloud-lab1 и сеть mai-labs-network. Поэтому общие списки ВМ и сетей не пусты; ресурсов ЛР 2 в них нет. Список секретов пуст.

Рисунок 11 — Списки ресурсов после очистки.

9. Выводы

Настроены доступ к приватной ВМ через бастион и выход в интернет через NAT. Проверены Nginx, загрузка в Object Storage, отказ Compute API и чтение Lockbox. После проверок ресурсы ЛР 2 удалены.